凉山州第二民族中学建设项目 门供应商 比选文件 比选人：凉山交投置业有限公司 2023年4月

一.比选公告

1.比选项目

根据项目推进需要，比选人凉山交投置业有限公司决定对凉山州第二民族中学建设项目门供应商进行公开比选。

1.1项目地点：凉山州西昌市太和镇沙包。

1.2项目概况：学校为100班完全制中学，办学规模4900人。含初中部40班、高中部60班，总建筑规模约为9.7万平方米，以创建“西昌地区学校新典范”为目标，统一规划、高标准设计、规范化建设，实现“实用性、独特性、安全性”的有机融合。

建筑性质为主要为多层公共建筑和二类高层公共建筑，耐火等级为地上二级，地下一级。

建筑设计使用年限50年。

抗震设防烈度：按8度(0.3g)设防，设计地震分组为第三组。建筑抗震设防类别为重点设防类（乙类）。

结构类型：图书馆&业务楼、科技楼、报告厅、教学楼、艺术楼、食堂、体育馆、地下车库采用隔震+钢筋混凝土框架结构；学生宿舍、教师周转房采用隔震+钢筋混凝土剪力墙结构；室外连廊、大门、看台、垃圾站、变配电机房等非主要建筑采用钢筋混凝土框架结构。楼板主要采用现浇钢筋混凝土主次梁楼盖，报告厅等大空间采用钢筋混凝土双向井字梁楼盖体系，体育馆屋面采用双向钢桁架屋盖体系。

节能设计：整体按绿建一星级进行设计，学生宿舍楼和教职工周转用房为居住建筑，其他为甲类公共建筑。

1.3标段划分及规模

本项目教室、宿舍、卫生间等门统一为一个标段：门面积约8509㎡，本标段门采购包含门制作、运输至现场、安装、成品保护等工作。

2.比选申请人资格要求

2.1比选申请人应具备相应生产能力或供货能力，且近三年（自2020年1月1日至今）有相类似工程（项目门面积不低于5000㎡）的门供应、安装业绩，附相关合同复印件或中标通知书复印件并加盖公章；

2.2比选申请人应按照现施工需求配备相应管理人员、质量人员及安全巡视人员。

3.比选文件的获取

凡有意参加比选者，于 2023 年  4 月  25 日至 2023 年4  月27  日前往凉山州国有交通投资发展集团有限责任公司网站。（网址http://lsjtjt.cn/）下载比选文件。。

4.比选申请文件的递交及相关事宜

4.1比选申请文件递交的截止时间（比选截止时间，下同）为： 2023 年 4   月  28  日上午10 时 30 分，地点为：凉山州国有交通投资发展集团有限责任公司三楼会议室（西昌市长安东路53号邮政大院内）；

4.2逾期送达的或者未送达的指定地点的比选申请文件，比选人不予接受。

5.联系方式

比 选 人：凉山交投置业有限公司

地    址：西昌市长安东路55号（邮政银行内）

联 系 人：马洁

电    话：13981557383

代理机构：凉山交投工程规划设计管理有限公司

地  址：西昌市长安东路53号

联系人：徐女士

联系电话：18215749515

2023年  4  月 25 日

二.比选申请人须知

1.比选项目

1.1本比选项目名称：凉山州第二民族中学建设项目门供应商

- 比选工作内容、工作范围及质量要求

2.1钢质门主要技术参数

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门体形式 | 钢质 |  |
| 2 | 门芯材料 | 蜂窝纸、发泡剂 |  |
| 3 | 门板 | 70mm厚，采用0.8mm厚冷轧钢板 | 双面 |
| 4 | 门框 | 1.5mm厚冷轧钢板，内开框80mm，外开框100mm |  |
| 5 | 观察口 | 5mm厚树脂片（40cm*20cm） | 教室、实验室等教学室设观察口 |
| 6 | 门镜 | 安装高度1.5m | 办公室、教师公寓入户门需设置 |
| 7 | 漆面 | 双面静电粉末喷涂 | 颜色根据业主选定为准 |
| 8 | 密封剂 | 国产绿色环保密封胶 |  |
| 9 | 透气窗 | 教室门和学生宿舍门设透气窗，带钢纱网 |  |
| 10 | 门槛 | 教室门、实验室等教学门无门槛，宿舍门和办公室门有门槛 |  |
| 11 | 门锁 | 教室门、实验室等教学门、学生宿舍门两侧设置采用插销+挂锁，其余门采用机械锁 |  |
| 12 | 拉手 | 双侧设置隐藏式拉手，拉手长度不低于15cm |  |

- 2.1.1所有门均为钢质门，五金件耐用，所有材料保证环保，符合国家标准。

- 2.1.2钢质门表面洁净，不得有创痕、锤印、划痕或污染物等。

- 2.1.3 钢质门的割角、拼缝严密平整;门框、裁口顺直，创面平整;门上的槽、孔边缘整齐，无毛刺。

- 2.1.4门框、门扇出厂时，应覆盖纯色PE膜，外罩塑料布或硬纸板。 门框安装完成后，门底框需用木夹板覆盖保护，门扇需另用外罩保护布进行全保护（非纯色PE膜）。（由投标单位实施）。

- 2.1.5 入户门在施工中应避免被污染，在安装施工完毕后保留薄膜并确保外观无凹痕、划痕、损伤；若遇轻微划痕及碰伤应进行部漆处理，且肉眼观察不能有色差；若遇严重画痕及碰伤，现场修补无法满足外观及使用要求时，需要卸回工厂进行重新处理，所涉及费用由投标方承担。

- 2.1.6 投标单位（或中标单位）需自行考虑并承担成品保护的相关措施、费用，如：对门框、门槛加装钢制或木制硬防护，对门扇满包硬纸板等措施；并按甲方要求的时间进行成品保护措施的拆除、清运，不得以任何理由再次向甲方索要。

2.2、钛合金厨卫门技术参数

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门体形式 | 钛合金 |  |
| 2 | 门芯材料 | / |  |
| 3 | 门板 | 0.8mm厚合金型材，20mm厚 | 门下半部1.0m高 |
| 4 | 门框 | 1.0mm厚合金型材，外框宽度75mm，门扇看面50mm |  |
| 5 | 玻璃 | 4mm钢化+14.5A+4mm磨砂 | 门上半部 |
| 6 | 漆面 | 静电粉末喷涂 | 颜色为深灰色 |
| 7 | 密封剂 | 国产绿色环保密封胶 |  |
| 8 | 透气窗 | / |  |
| 9 | 门槛 | / |  |
| 10 | 门锁 | 三杆手柄锁 | 不锈钢 |

2.3、实木复合门技术参数

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门体形式 | 实木复合 |  |
| 2 | 门芯材料 | 优质集成材 |  |
| 3 | 门板 | 30mm厚，E1级环保中密度板 |  |
| 4 | 门框、套 | 优质集成材 |  |
| 5 | 表面木皮 | 0.6mm厚天然木皮 |  |
| 6 | 漆面 | 聚酯家具漆 | 颜色根据业主选定为准 |
| 7 | 胶粘剂 | 国产绿色环保密封胶 |  |
| 8 | 贴脸线条 | 实木 |  |
| 9 | 四周封边 | 实木 |  |
| 10 | 门锁 | 机械锁 | 不锈钢 |

- 2.3.1木材质量要求

| - 木材缺陷 | - 木门扇的立挺、冒头 | - 压线、线脚 | - 门心板 | - 门框 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 髓心 | - 不露出表面的允许 | - 不允许 | - 不露出表面的允许 |  |
| - 裂缝 | - 深度及长度W - 厚度及材长的1/6 | - 不允许 | - 不允许 | - 不允许 |
| - 斜纹斜率（%） | - W6 | - W4 | - W15 | - W10 |
| - 油眼 | - 非正面，允许 |  |  |  |
| - 其它 | - 浪心型纹理、圆形纹理、偏心及化学变色。允许 |  |  |  |

- 2.3.2甲醛含量应符合《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020 的规定;木门生产所用密度板的甲醛含量应符合《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB18580-2017 以及《环境标志产品技术要求 木质门和钢质门》HJ459-2009 的要求。

- 2.3.3 木门的结合处和安装配件处不得有木节或已填补的木节;

- 2.3.4 木门表面应洁净，不得有创痕、锤印、划痕或污染物等;

- 2.3.5木门的割角、拼缝应严密平整: 门框、裁口应顺直，创面应平整:木门上的槽、 孔应边缘整齐，无毛刺;

- 2.3.6木门的成品质量标准应符合国家标准《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012:

### 2.3.7木门所用油漆涂料的要求，应达到《环境标志产品技术要求 水性涂料》(HJ 2537-2014)以及《环境标志产品技术-室内装饰装修用溶剂型木器涂料》(HJ/T414-2007 )的要求:

- 2.3.8 木门所以胶粘剂应符合《环境标志产品技术要求-胶粘剂》(HJ2541-2016)的要求。

2.4、门安装要求:

2.4.1在套装门加工制作前现场核验洞口尺寸，对接采购人工程部门确认尺寸，门体的图案、颜色由采购人确认、封样后方可加工制作，确保所供产品的使用功能及使用效果。

2.4.2五金件安装;门锁、合页、安装到位，配件必须齐全，不得有松动、螺丝隐于合页平面，不能有倾斜现象。

2.5、五金的选用要求:

2.5.1根据使用频率、使用功能选择合适的五金配件（需在以下五金配件厂家中选择：坚朗、春光、力兴、坚宜、兴三星等一线品牌）。主要的五金件需在中标后送样并经发包人确认。

2.5.2五金配件符合中国国家五金标准（GB标准）。

2.5.3电镀合页明装。

2.5.4每扇门至少安装3个合页。

2.5.5门锁五金采用静音配置，纯铜锁芯。

2.6、五金件安装:

2.6.1 门合页垂直、平整;平口合页开启灵活自如。三叉合页按模具安装，插销插到位。合页固定螺钉装全、平直，隐于合页平面。

2.6.2门锁开槽准确、规范，大小与锁体、锁片一致;门锁安装紧固，开锁自如无异响;配件安装齐全，固定螺钉均装全、平直。

2.6.3配件等均安装在指定位置，安装牢固，固定螺钉均装全、平直，装后配件效果良好。

2.6.4对涉及后期改造的门，其选材、性能、配件、实施等由发包方策划后确定；

2.6.5工期具体根据项目现场进度计划确定。

2.7工作内容、服务范围：标段范围内所有门的制作、运输、安装、整改、验收等工作。

3.比选申请人资格要求

3.1比选申请人应具备相应生产能力，且近三年（自2020年1月1日至今）有相类似工程（门面积不低于5000㎡）的门供应、安装业绩；；

3.2比选申请人应按照现施工需求配备相应管理人员、质量人员及安全巡视人员。

- 比选报价：

- 4.1承包方式及单价：本合同采用固定单价承包方式，最高限价：342万元（大写： 叁佰肆拾贰万元整 ），最低限价为最高限价的80%；低于最低限价，高于最高限价的报价无效。单价均为含税、含运输、安装等综合单价，税率13%，具体详见附件2工程量清单。报价的总价不可超过清单中的相应限价。

单价在合同执行期间，无论工程量、材料费、人工费、成本或其它工程风险是否变化合同单价均不作调整。暂定总价不作为结算支付依据，最终以实际完成门面积作为结算依据。

4.2 本项目施工所需的主要材料、辅助材料等由比选人负责提供。

4.3合同单价包括但不限于完成门施工项目所需人工费、辅材费、机械费、综合管理费、合理利润、税金等所有可能发生的一切费用（包括但不限于施工所需各种材料运输及配合人工费用；人员和机械的进出场费、搭拆费、临时施工道路费、安全文明施工费、环境保护费、人员及设备保险费用等）；包括但不限于因国家法律法规及政策的变化、气候季节、地质水文、市场价格变化、施工环境、工程量增减、外部阻碍以及工序协调等各项风险因素导致的施工停滞窝工费等；比选申请人方应充分考虑本工程施工的风险，风险费用已含在合同单价中，比选人不再承担由于任何风险引起的费用。

5.合同费用、比选报价

5.1比选申请人的比选报价如中选后，即为合同费用（即合同价）。为完成本项目所有工作的最终价,负责完成该项目工作所需的全部费用。

5.2比选服务费：比选服务费30000元（大写叁万元整），由中选人支付。

- 6.用的支付：合同签订完成后支付乙方合同价10%的预付款；第一批门进场后支付合同金额的20%；全部门进场后支付合同金额的20%；全部安装完成并通过验收后支付合同金额的40%，竣工验收合格后支付至结算金额的97%。扣留结算金额的3%作为质保金，待缺陷责任期（自通过竣工验收之日起2年时间）满后支付。

- 7、其他说明

（1）中标人须在中标后18天内第一批（1500㎡,教学楼、学生宿舍楼合计500樘钢质门）门到现场，延迟1天，课以10000元/天的违约金。

（2）中标人须在2023年6月15日前完成全部门的安装，超出工期一天，课以30000元/天的违约金（因发包人原因造成的工期延误除外）。

三.比选申请文件

1.比选申请文件的组成

1.1授权委托书（原件）

1.2法定代表人身份证明（需加盖鲜章）

1.3营业执照（复印件加盖鲜章）

1.4资格证明文件（复印件加盖鲜章）

1.5生产能力证明或供货能力文件（加盖鲜章）

1.6业绩证明材料：且近三年（自2020年1月1日至今）有相类似工程（项目门面积不低于5000㎡）的门供应、安装业绩，附相关合同复印件或中标通知书复印件并加盖公章；

1.7质量、工期和服务承诺书（加盖鲜章）

1.8近1年（2021年）内无亏损，提供2021年财务审计报告。（加盖鲜章）

1.9投标技术文件：

投标技术文件应包括但不限于以下内容：

1）主要门型的深化设计图，立面图应有锁具、执手等的示意和定位；

2）主要门型的五金件配置（选用）表；

3）主要型材、钢衬、玻璃、纱门、胶条、发泡剂等材料的使用（选用）清单；

4) 连结、安装、固定、防水、排水及防雷等重要的节点和断面构造；

5）防火门的型式检验报告（如涉及）；

6）本门工程的制作、安装、成品保护等实施方案。

1.10近三年内，比选申请人和其法定代表人、拟委任的项目负责人在相关主管部门无不良信用记录（书面承诺，格式自拟）

1.11比选申请人认为需要提供的其他相关资料（如有，需加盖鲜章）

2.比选报价

2.1比选报价是指比选申请人中选后为完全履行合同规定的全部工作需支付的一切费用和拟获得的利润，是比选文件所确定的比选范围内全部工作内容的价格自主报价。

比选报价采取单价方式，比选申请人应根据比选文件要求自行考虑相关因素并计算比选报价，否则由此而引起的一切费用均视为已包括在比选报价中，比选报价表按附件2填写。

2.2比选申请人只能有一个报价，当大写于小写不一致时以大写为准。

四.比选

1.比选申请文件的密封和标记

1.1比选申请人必须将比选申请文件封口处贴上封条，启封处加盖比选申请人公章并由法定代表人或其委托代理人签署。

1.2未按要求密封和加写标记的比选申请文件，比选人不予接受。

2.比选申请文件的递交

2.1比选申请人应在规定的比选截止时间前递交比选申请文件；

2.2除比选人另有规定外，比选申请人所递交的比选申请文件不予退还；

2.3逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予接受。

3.比选的时间和地点

3.1比选时间：详见公告

3.2比选地点：凉山州国有交通投资发展集团有限责任公司三楼会议室（西昌市长安东路53号邮政大院内）。

3.3比选人在上述规定的时间和地点公开比选。

4.比选的程序

4.1宣布比选纪律；

4.2公布比选截止时间前递交比选申请文件的比选申请人名称并点名，确认比选申请人是否派人到场；

4.3在相关部门工作人员的监督下，检查比选申请文件的密封情况，确认无误后，当众开启比选申请文件。

5.比选办法

本项目比选采取综合评分法，由比选人依法组建的评审委员会负责。评审委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评审委员会构成：3人。通过符合性评审的综合得分最高的中选。若有相同评分时随机抽取一家作为中选单位。若为经销商参与比选，则需提供厂家给经销商授权或合同。年产值在上一年度（2022年）财务报表中体现。

| 序号 | 评审项目 | 评分因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产能力部分 （30分） | 生产能力（20分） | 1、所提供的生产厂家信誉良好，年产值达到1亿元以上，可得20分，否则不得分。 |
|  |  | 业绩状况（10分） | 业绩满足资格要求的可得5分：有一个类似业绩得5分，增加一个业绩得5分，最高得10分。 |
| 2 | 技术部分（25分） | 实施方案 | 实施方案应至少包含如下方面：资源配置计划、进度保障措施、质量控制保证措施、安全保证措施、重点和难点分析等内容。 1.资源配置计划:根据项目具体情况、特点编制，内容详细，有针对性，合理可行。优得5分，良得3分，中得2分，差得1分，无得0分。 2.进度保障措施：根据项目具体情况、特点编制，内容详细，有针对性，合理可行。优得5分，良得3分，中得2分，差得1分，无得0分。 3.质量控制保证措施:体系完备、合理、科学及可操作性强。优得5分，良得3分，中得2分，差得1分，无得0分。 4.安全保证措施：体系完备、合理、科学及可操作性强。优得5分，良得3分，中得2分，差得1分，无得0分。 5.重点和难点分析:重点难点分析全面详细、具有针对性，解决方案合理可行。优得5分，良得3分，中得2分，差得1分，无得0分。 |
| 3 | 报价部分（45分） | 报价 | 1、以有效招标报价的最低价作为评标基准价。 2、投标报价等于评标基准价，得45分，投标报价每高于评标基准价的1%扣0.5分，扣完为止。 |

附件一

法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：   年    月    日

经营期限：

姓名：          性别：        年龄：        职务：

系                             （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人：                   （盖单位章）

年    月    日

注：（1）法定代表人亲自比选而不委托代理人比选适用。

（2）法定代表人在递交比选申请文件时，应携带比选申请人法人证书及身份证原件备查。

(3)法定代表人提供的证件、证明不齐或不符合要求的，比选申请文件不予接受。

附件二

授 权 委 托 书

本人          （姓名）系          （比选申请人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                             比选申请文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：（1）法定代表人身份证明身份证复印件和委托代理人身份证复印件、

比选申请人：                （盖单位章）

法定代表人：                （签字）

身份证号码：

委托代理人：                （签字）

身份证号码：

年   月   日

注：（1）法定代表人不亲自比选而委托代理人比选适用。

（2）委托代理人在递交比选申请文件时，应携带委托代理人身份证原件。

(3)委托代理人提供的证件、证明不齐或不符合要求的，比选申请文件不予接受。

附件三

质量、工期和服务承诺书

致：

非常荣幸参加贵方组织的                               的比选。

我方就质量和服务作出如下承诺：

1.质量保证：我方按照比选文件，及比选人质量要求完成所有工作。

2.工期保证：我方按照比选文件，及比选人工期要求完成所有工作。

3.其他：

比选申请人全称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年     月     日